Moto-Agent：邊緣運算機車動態風險預警

E14102119陳翊家、F94141193 陳喜恩

I. 專案背景與核心理念 (BYOD 策略)

目前多數白牌機車缺乏高階車身動態輔助系統。本專案採納業界前沿的「BYOD (Bring Your Own Device)」策略，開發一套「純軟體、零額外硬體」的機車動態預警 Web App。 本系統將騎士現有的智慧型手機轉化為「邊緣運算大腦 (Edge Computing Node)」，直接讀取底層感測器，結合物理力學與輕量化機器學習，在騎士逼近物理極限或出現疲勞晃動時，提供毫秒級的視覺與聽覺預警。

II. 目標功能與手機底層硬體對應 (Hardware Stitching)

為了達到系統目標，我們需要精準呼叫（Stitch）手機內的特定硬體元件，並透過 HTML5 Web API 進行讀取：

| 專案目標功能 | 所需手機 內部硬體元件 | Web API 呼叫方法 | 研發細節與物理意義 |
| --- | --- | --- | --- |
| 絕對速度與定位 | GNSS/GPS 定位模組 | navigator.geolocation | 獲取絕對車速 ，作為判斷離心力與摩擦圓邊界的基準。 |
| 車身姿態與傾角 | 九軸感測器 (陀螺儀 + 加速度計 + 電子羅盤) | DeviceOrientationEvent | 利用作業系統底層自帶的「感測器融合 」，直接獲取無積分飄移的尤拉角 |
| 動態加減速異常 | 三軸加速度計 | DeviceMotionEvent | - 重力與加速度 - 計算 Jerk (da/dt) 以評估騎乘平順度與重煞車 (-G值)。 |
| 零延遲人機介面 | 高刷新率螢幕 (OLED/LCD) + 揚聲器 | DOM 操作與 HTML5 <audio> | 利用手機全螢幕的高對比色彩變換，結合周邊視覺 達到警報目的。 |

III. 系統理論適用性與相容性 (Compatibility)

本系統並非依賴特定單一型號，而是建立在現代智慧型手機的通用標準上。

- 硬體適用世代： - 搭載九軸感測器之智慧型手機。基本上 2015 年以後的旗艦機（如 iPhone 6s 之後）或近代中高階 Android 手機皆完全適用。

- 軟體與作業系統限制：

  - iOS 系統：適用 iOS 13 及以上版本。研發細節：Apple 為了隱私安全，自 iOS 13 起強制規定 DeviceOrientationEvent 必須由「使用者的實體點擊行為 (User Gesture)」才能觸發授權。因此系統介面必須設計實體的「啟動感測器」按鈕，不可自動讀取。

  - Android 系統：適用 Chrome 80 及以上版本。需在 HTTPS 加密協定下才能存取 GPS 與感測器。

IV. 核心研發細節：基準點校正與優先權狀態機

1. 虛擬地平線校正演算法 (Zero-Calibration)

如何做到不用鏡頭也能知道絕對傾角？ 由於每台機車的手機架傾斜角度與安裝位置不同，系統需執行數學偏移對齊：

- 操作：騎士將手機安裝上車架後，將機車扶正垂直地面，點擊 App「歸零校正」。

- 演算法：系統抓取當下的 Beta (俯仰) 與 Gamma (滾轉) 存為 Offset_Beta 與 Offset_Gamma。騎乘中的真實姿態即為：Real_Angle = Current_Angle - Offset。

2. 手機固定與座標校正限制

由於本系統採用智慧型手機作為感測器來源，手機固定方式將直接影響 IMU 資料品質。實車測試時，手機需固定於車架或龍頭附近，並避免放置於口袋、鬆動支架或容易晃動的位置。測試前系統會要求使用者完成一次靜態校正，將機車扶正時的手機姿態定義為車體座標基準。後續所有傾角、加速度與角速度皆會轉換為相對於此基準的車體動態變化，以降低不同手機安裝角度造成的誤差。

DeviceOrientationEvent 可提供由作業系統感測器融合後的姿態角資訊，但其精度與更新率會受到手機型號、瀏覽器與作業系統限制。因此本系統不以單一瞬間角度作為唯一判斷，而是結合短時間窗內的姿態變化、加速度與 GPS 速度進行綜合風險估測。

3. GPS 低頻限制與 IMU 補償

由於手機 GPS 更新率通常低於 IMU，系統不依賴 GPS 偵測瞬間動態事件。GPS 主要用於判斷目前速度區間，例如低速、市區巡航或高速狀態；急煞、晃動、擺振與 Jerk 則由高頻 IMU 資料判定。此設計可避免 GPS 取樣頻率不足導致即時風險判斷延遲。

2. 優先權覆蓋機制 (Override State Machine)

- (Level 0) 次要建議 - 乘坐平順度 (藍色)： 偵測頻繁急煞或不平順油門 (Jerk 過大)。主要應用於雙載時提升後座舒適度。具備 5 秒冷卻時間。

- (Level 1) 中度警告 - 疲勞晃動 (黃色)： 偵測連續微小蛇行 (Yaw Rate Variance 異常) 或路面碎震。覆蓋 Level 0 提示。

- (Level 2) 絕對優先 - 高風險動態狀態 (紅底爆閃 + 蜂鳴)： Level 2 同時包含兩類高風險來源。第一類為 Physical Limit Risk，例如高速大傾角、大傾角重煞車、高 lateral G 等接近抓地力極限狀態；第二類為 Dynamic Instability Risk，例如高速狀態下 yaw rate 出現快速正負交替與高 RMS 震盪，代表可能出現 wobble-like instability。系統不直接判定死亡搖擺成因，而是將此類連續左右擺振視為高速動態失穩風險，並觸發最高優先級警示。

V. 實務開發與 AI 自動化訓練 SOP

本專案採行「資料收集與推論在終端，模型訓練交給 AI」的高效開發策略。你（開發者）只需專注於階段一與二，階段三可完全外包給 AI 模型（如 ChatGPT Data Analyst）處理。系統評估將分為三部分。第一，資料品質檢查：確認手機感測器取樣是否連續、GPS 是否成功定位、CSV 是否完整，以及手機固定是否造成明顯雜訊。第二，分類效果評估：以 confusion matrix、accuracy、precision 與 recall 評估 normal、fatigue、critical_like 等類別辨識結果，並觀察不同狀態是否容易混淆。第三，即時性評估：量測感測器資料更新至警示畫面變化的延遲，目標控制於 200 ms 內。

階段一：系統部署與實車前置準備

- 部署：將撰寫好的 HTML/JS Web App 佈署至 GitHub Pages (取得必要的 HTTPS 環境)。

- 上車：將手機夾妥於機車（建議於台南成大周邊如東豐路、台 39 線進行測試），確認手機穩固不晃動。

- 解鎖與校正：點擊網頁上的「授權感測器」，將機車扶正並點擊「歸零校正」。

階段二：實車資料收集 (Human-in-the-loop)

透過 Web App 內建的「錄製 CSV」功能，人為刻意騎出不同動態，賦予數據物理意義：

- 錄製 normal.csv：時速 40-50 km/h，平穩巡航與和緩過彎 (Level 0)。

- 錄製 fatigue.csv：時速 30 km/h，於空曠直線刻意微幅左右蛇行與不平順補油\

- 錄製 critical_like.csv：在安全前提下收集較明顯減速、一般彎道較大傾角與高 lateral G 片段，不進行極限壓車、高速急煞或實際失穩測試。wobble-like 資料僅於低速空曠場地以小幅左右擺動模擬訊號特徵，不製造真正死亡搖擺。

階段三：AI 自動化規則萃取 (Auto-Rule Extraction)

（本階段使用 Python 與 AI 輔助工具進行資料分析。開發者負責資料清理、特徵定義與結果驗證，AI 工具則協助產生分析程式、視覺化圖表與初步門檻建議。最終規則仍需由開發者根據物理意義與實測結果確認。）

- 將上述三個 CSV 檔案上傳給 AI 分析工具。

- 下達 Prompt (提示詞)：「請幫我分析這些機車感測器數據，計算 RMS 與 Variance 特徵。並用隨機森林或決策樹，幫我找出區分 normal, fatigue, critical 的關鍵物理門檻（Thresholds），最後直接輸出成 JavaScript 的 if-else 判斷式。」

- AI 將回傳精煉過的輕量化邏輯（例如：if (speed > 60 && Math.abs(roll) > 35) return 'CRITICAL';）。

階段四：邊緣推論實裝 (Edge Inference Deployment)

- 將 AI 萃取出的 if-else JavaScript 規則，硬編碼 (Hardcode) 貼回你的 Web App 中。

- 重新整理手機網頁，實際上路驗證這套由你親自採集數據、AI 負責訓練的零延遲機車動態預警系統。

VI. 系統流程圖建議 (Visual Aid)